|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ __________________________ИУ____________________________________

КАФЕДРА _____________ Системы автоматического управления ИУ1__________________

ОТЧЕТ ПО ДОМАШНЕМУ ЗАДАНИЮ

Студент____________Магомедов__Заур___Шамильевич______________

фамилия, имя, отчество

Группа____ИУ1-12Б________

Студент

____________  ____________________

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Преподаватель

_________________  ____________________

подпись, дата                   фамилия, и.о.

Балл  __________________________________

2025      г.

Вариант 2

Задание 1

Переведите число 1011011101100010.01012 в десятичную систему,

затем выполните обратное преобразование через шестнадцатеричную и

восьмеричную системы, проверяя точность на каждом этапе.

2. Через шестнадцатиричную

3. Через восьмеричную

1011011101100010.0101₂ = 1011011101100010.0101₂

Задание 2

Переведите число 9BC7.3D16 в двоичную и десятичную системы.

Затем выполните обратное преобразование через восьмеричную

систему и проверьте результат

39879 / 8 = 4984 (ост7)

4984 / 8 = 623 (ост0)

623 / 8 = 77 (ост7)

77 / 8 = 9 (ост5)

9 / 8 = 1 (ост1)

1 / 8 = 0 (ост1)

0.23828125 * 8 = 1.90625 (1)

0.90625 * 8 = 7.25 ( 7)

0.25 * 8 = 2.0 (2)

1001 1011 1100 0111 . 0011 1101₂

Задание 3

Выполните сложение чисел 110011101101.00112+111010111.11012 и

переведите результат в восьмеричную систему. Затем выполните

вычитание с 3B816 и переведите обратно в двоичную.

1.Сложение

110011101101.0011₂

+     111010111.1101₂

__________________

111011000100.1111₂

2.В восьмеричную

Задание 4

Переведите числа 4D7A16 и 5632.78 в двоичную систему и выполните

умножение между ними. Переведите результат в десятичную и обратно

в шестнадцатеричную систему для проверки.

100110101111010.00000 *

101110011010.11100 =

_________________________

1110000011000111010110101101.11000

1110000011000111010110101101.11000₂ =

1*2³⁰ + 1*2²⁹ + 1*2²⁸ + 0*2²⁷ + 0*2²⁶ + 0*2²⁵ + 0*2²⁴ + 0*2²³ + 1*2²² + 1*2²¹ + 0*2²⁰ + 0*2¹⁹ + 0*2¹⁸ + 1*2¹⁷ + 1*2¹⁶ + 1*2¹⁵ + 0*2¹⁴ + 1*2¹³ + 0*2¹² + 1*2¹¹ + 1*2¹⁰ + 0*2⁹ + 1*2⁸ + 0*2⁷ + 1*2⁶ + 1*2⁵ + 0*2⁴ + 1*2³ + 1*2² + 0*2¹ + 1*2⁰ +

1*2⁻¹ + 1*2⁻² + 0*2⁻³ + 0*2⁻⁴ + 0*2⁻⁵ = 1073741824 + 536870912 + 268435456 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 4194304 + 2097152 + 0 + 0 + 0 + 131072 + 65536 + 32768 + 0 +8192 + 0 + 2048 + 1024 + 0 + 256 + 0 + 64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 +

0.5 + 0.25 + 0 + 0 + 0 = 1073741824 + 536870912 + 268435456 + 4194304 + 2097152 + 131072 + 65536 + 32768 + 8192 + 2048 + 1024 + 256 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1 + 0.75 =   58924333.75₁₀

Перевод в шестнадцатеричную систему

58924333₁₀ :

58924333 ÷ 16 = 3682770 (ост. 13 = D)

3682770 ÷ 16 = 230173 (ост. 2)

230173 ÷ 16 = 14385 (ост. 13 = D)

14385 ÷ 16 = 899 (ост. 1)

899 ÷ 16 = 56 (ост. 3)

56 ÷ 16 = 3 (ост. 8)

3 ÷ 16 = 0 (ост. 3)

Задание 5

Найдите значение выражения

((2B5.4A16+642.378)÷(1100101.1012−5E316))*111100.112. Результат

переведите в десятичную и восьмеричную системы, а затем обратно в

двоичную

Переведем все в десятичные числа

2B5.4A₁₆

Целая часть: 2*256 + 11*16 + 5*1 = 512 + 176 + 5 = 693

Дробная часть: 4*1/16 + 10*1/256 = 0.25 + 0.0390625 = 0.2890625

693.2890625₁₀

642.37₈

Целая часть: 6*64 + 4*8 + 2*1 = 384 + 32 + 2 = 418

Дробная часть: 3*1/8 + 7*1/64 = 0.375 + 0.109375 = 0.484375

418.484375₁₀

1100101.101₂

Целая часть: 1*64 + 1*32 + 0 + 0 + 1*4 + 0 + 1*1 = 64+32+4+1 = 101

Дробная часть: 1*1/2 + 0 + 1*1/8 = 0.5 + 0.125 = 0.625

101.625₁₀

5E3₁₆

5*256 + 14*16 + 3*1 = 1280 + 224 + 3 = 1507₁₀

111100.11₂

Целая часть: 32+16+8+4 = 60

Дробная часть: 0.5 + 0.25 = 0.75

60.75₁₀

Выполним действия по образцу

((2B5.4A₁₆ + 642.37₈) / (1100101.101₂ - 5E3₁₆)) * 111100.11₂

= ((693.2890625 + 418.484375) / (101.625 - 1507)) * 60.75

= (1111.7734375 / (-1405.375)) * 60.75

= -0.791015625 * 60.75 = -48.05419921875₁₀

В восьмеричную систему

0.05419921875 * 8 = 0.43359375 (0)

0.43359375 * 8 = 3.46875 (3)

0.46875 * 8 = 3.75 (3)

0.75 * 8 = 6.0 (6)

Заданеи 6

Вычислите

((11101001.12+(8A5.2F16÷487.318))*10101.0112)−(C3F16*110011.012).

Переведите итоговое значение в десятичную и шестнадцатеричную

системы.

Переведем все значения к десятичному виду

11101001.1₂

Целая часть: 128+64+32+0+8+0+0+1 = 233

Дробь 0.5

233.5₁₀

8A5.2F₁₆

Целая часть: 8*256 + 10*16 + 5*1 = 2048 + 160 + 5 = 2213

Дробь 2*1/16 + 15*1/256 = 0.125 + 0.05859375 = 0.18359375

2213.18359375₁₀

487.31₈

Целая часть: 4*64 + 8*8 + 7*1 = 256 + 64 + 7 = 327

Дробь 3*1/8 + 1*1/64 = 0.375 + 0.015625 = 0.390625

327.390625₁₀

10101.011₂

Целая часть: 16+4+1 = 21

Дробь 0.25 + 0.125 = 0.375

21.375₁₀

C3F₁₆

12*256 + 3*16 + 15*1 = 3072 + 48 + 15 = 3135₁₀

110011.01₂

Целая часть: 32+16+0+0+2+1 = 51

Дробь 0.25

51.25₁₀

Вычислим все по образу задания

((11101001.1₂ + (8A5.2F₁₆ / 487.31₈)) * 10101.011₂) - (C3F₁₆ * 110011.01₂)

((233.5 + (2213.18359375 / 327.390625)) * 21.375) - (3135 * 51.25)

((233.5 + 6.762) * 21.375) - 160668.75

(240.262 * 21.375) - 160668.75

5135.6 - 160668.75 = -155533.15₁₀

0.1925 * 16 = 3.08 (3)

0.08 * 16 = 1.28 (1)

0.28 * 16 = 4.48 (4)

0.48 * 16 = 7.68 (7)

Задание 7

С помощью мультиплексора с 4 входами и двумя адресными линиями

A1,A0 создайте устройство, которое выдает на выход Q значение 1,

если активны одновременно либо D0 и D1, либо D2 и D3, и 0 в

противном случае.

- Таблица истинности мультиплексора

| А1 | А0 | Выбранный выход Q |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | D0 |
| 0 | 1 | D1 |
| 1 | 0 | D2 |
| 1 | 1 | D3 |

Логическая функция для решения

Устройство должно выдавать 1, если:

Активны одновременно D0 и D1 (D0 = 1 и D1 = 1), ИЛИ

Активны одновременно D2 и D3 (D2 = 1 и D3 = 1)

Чтобы это реализовать с использованием мультиплексора, нужно учесть:

Q = 1, если (D0 = 1 и D1 = 1) или (D2 = 1 и D3 = 1)

Q = 0 во всех остальных случаях

Создание логической функции

Для того чтобы мультиплексор выдавал 1 только при одновременной активности соответствующих пар входов, можно использовать функцию:

Q = A1*A0*(D0*D1) + A1*A0*(D2*D3)

A̅1 и A̅0 — инверсии адресных линий

D0, D1, D2, D3 — входные данные

Условие активации выходов:

Если A1 = 0 и A0 = 0, выбран D0 => Q = D0*D1

Если A1 = 1 и A0 = 1, выбран D3 => Q = D2*D3

В остальных случаях (A1 = 0, A0 = 1 и A1 = 1, A0 = 0) => Q = 0

Построим таблицу истинности для логической функции

Построим таблицу истинности для логической функции

A1	A0	D0	D1	D2	D3	Q

0	0	1	1	0	0	1

0	0	1	1	1	0	1

0	0	0	1	0	0	0

0	1	1	1	1	1	0

1	0	1	1	1	1	0

1	1	0	0	1	1	1

1	1	1	0	1	1	0

1	1	1	1	1	1	1

Логическая функция для устройства, которое выдает 1, если одновременно активны либо D0 и D1, либо D2 и D3, выглядит как:

Q = A̅1*A̅0*(D0*D1) + A1*A0*(D2*D3)

Задача 8

С помощью мультиплексора с 8 входами и тремя адресными линиями

создайте устройство, которое выдает на выход Q значение 1, если

одновременно активны входы D1, D4, и D7, и 0 в противном случае.

Таблица истинности мультиплексора

A2	A1	A0	Выбранный выход Q

0	0	0	D0

0	0	1	D1

0	1	0	D2

0	1	1	D3

1	0	0	D4

1	0	1	D5

1	1	0	D6

1	1	1	D7

Логическая функция для решения

Устройство должно выдавать 1, если активны одновременно входы D1, D4, и D7.

Это означает следующую комбинацию:

D1 = 1 и D4 = 1 и D7 = 1

Создание логической функции

Q равен 1 тогда, когда:

Когда выбран D1 (A2=0, A1=0, A0=1) и D4=1 и D7=1

Когда выбран D4 (A2=1, A1=0, A0=0) и D1=1 и D7=1

Когда выбран D7 (A2=1, A1=1, A0=1) и D1=1 и D4=1

Все остальные входы D0, D2, D3, D5, D6 = 0

Условие активации выходов:

Если выбран D1 (A2=0, A1=0, A0=1) → Q = D4*D7

Если выбран D4 (A2=1, A1=0, A0=0) → Q = D1*D7

Если выбран D7 (A2=1, A1=1, A0=1) → Q = D1*D4

В остальных случаях  Q = 0

Построим таблицу истинности для логической функции

A2	A1	A0	D1	D4	D7	Q

0	0	1	1	1	1	1

0	0	1	1	0	1	0

0	0	1	0	1	1	0

1	0	0	1	1	1	1

1	0	0	1	0	1	0

1	0	0	0	1	1	0

1	1	1	1	1	1	1

1	1	1	1	0	1	0

1	1	1	0	1	1	0

логическая функция для устройства, которое выдает 1, если одновременно активны входы D1, D4, и D7, выглядит как:

Q = A̅2*A̅1*A0*(D4*D7) + A2*A̅1*A̅0*(D1*D7) + A2*A1*A0*(D1*D4)